地址：深圳市宝安区石岩街道办园岭志泫翰工业园H栋2楼

# 承 认 书

# APPROVAL   SHEET

客户名称：

CUSTOMER

品    名：               USB输出摄像模组

PART NAME

规    格：           JSK-S8130-V1.1  (C01)

SPECIFICATION

版 本 号：                    第1版

VERSION

日    期：                 2020-7-17

DATE  :

| 深圳市金视康科技有限公司 ShenZhen jinshikang Photoelectronice Co.,Ltd. |  |  | 客户(CUSTOMER) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APPROVAL |  |  | # APPROVAL |  |  |
| 拟制(DESIGNER) | 审核(CHECKER) | 批准(APPROVER) | 拟制(DESIGNER) | 审核(CHECCKER) | 批准(APPROVER) |
| 陈浩 |  |  |  |  |  |

目录表

- 一般说明…………………… ……………………............……….3

- 特点…………………………………………………....... ……………3

- 关键规格参数………………………………………...... ……………4

- 机械制图…………………………………… .............……………5

- 可靠性试验……………………………….......………..… ………6

- 图像规范…………………………...........………..…. ……………7

.

1。一般描述

高质量的彩色照片成像在1080P分辨率和视频能力现在可以很容易地嵌入到下一代低功耗，低噪声要求的产品与新的模块,JSK-S8130-V1.1 相机模块输出图的像数据高速USB 2接口。具有高性能封装技术（特殊专利），它实现了高可靠性的这个模块的压缩大小。它还具有广泛的动态范围，通过实施高灵敏度和低噪声。本产品可以输出不同尺寸的图像，例如,1080P、720P、VGA，CIF，QVGA。

2。特征

•USB规范的遵守

•USB 2和1.1合规

•USB视频V1.1的依从性（UVC）

•USB高速，全速自动切换

•支持1080P,720P，VGA，QVGA，CIF， QVGA和QCIF格式输出。，

•自动曝光（曝光）

•支持宽动态，宽动态范围110DB。

•自动白平衡（AWB）

•自动闪烁校正。

•色彩校正。

•γ校正

•黑暗赔偿。

•自动边缘增强。

3. 关键规格参数

| 参数 |  | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 光学尺寸 |  | 1/2.7”英寸 COMS sensor |
| 传感器分辨率 |  | 1920 (H) x 1080 (V) |
| 单位像素尺寸 |  | 3.0*3.0um |
| 彩色滤光片 |  | RGB Bayer pattem |
| 快门类型 |  | 电子滚动快门 |
| 最大帧速率 |  | 30fps@1080P |
| 视角 |  | D=86° H=73° V=59° |
| 光圈 |  | 2.7 mm |
| AEC /增益/白平衡 |  | 自动 |
| 聚焦距离 |  | 固定50-150cm |
| 接口 |  | USB 2.0 |
| 电源 DC |  | DC 5V ± 5% |
| 尺寸（毫米） |  | 38mm x 38rnm x10.3±0.3mm |
| 工作温度 |  | -10℃ — +65°C |
| 操作系统要求 |  | Windows XP, Windows Vista, Windows 7,android.等 |
| 焦距 |  | 4.3mm |
| 功率消耗 | 待机 | 30mA士5mA |
|  | 操作 | 175mA士5mA @ 1920x1080 /30fps |

- 机械制图

5. 可靠性试验

| No | Items | Test Condition |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高温 (高温度。贮存试验) | 65°C±2°C， 72 hrs |
| 2 | 低温 (低温度。贮存试验) | -20°C士2°C， 72 hrs |
| 3 | HTHT (高温。高湿度 贮存试验) | 60°C士2°C， 90%RH， 120hrs |
| 4 | TCT (温度循环试验) | -10°C士3°C(30min)～65°C士3°C (30min)， 100cycle |
| 5 | 振动试验 | 正弦振动，频率10-2000hz 最大加速度：1.5mm、2G X，Y，Z时间：20min /每个（45hrs） |
| 6 | 跌落试验 | 100cm高度自由落下 表面：混凝土或钢 下降次数：3次 |

6. 图像规范

| 试验项目 | 试验环境 |  | 试目标 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颜色 温度 | 光线 |  | Pass |
| 分辨率测试（MTF） | D65 | 待定 | 测试图 | ≧40% |
| 中心 |  |  |  |  |
| 角 |  |  |  | ≧30% |
| 失真 | D65 | 待定 | 测试图 | ≦3% |
| Gray Test | D65 | 待定 | 测试图 | ≧5 |
| Vi (i = 1) |  |  |  |  |
| △Yi (i= 2～6) |  |  |  | ≧10 |
| 阴影 | D50+/-270 | 待定 | 成像芯片 | ≦30% |
| 图像测试 | D50+/-270 | 待定 | 成像芯片 |  |
| 死区像素 |  |  |  | 0 |
| 受伤像素 |  |  |  | 24 |
| 粒子（群） |  |  |  | 0 |
| 微弱缺陷 |  |  |  | 0 |
| 线缺陷 |  |  |  | 0 |
| 暗模式的白色像素 |  | 30+/-10 | 暗视场 | 0 |
| 暗模式下的线缺陷 |  | 30+/-10 | 暗视场 | 0 |